Mérések Lokális Számítógéphálózatokon 

Mérési Utasítás

Készült:

A Távközlési és Telematikai Tanszék

Távközlési mintalaboratóriumában.

1998 szeptember

Összeállította:

Horváth György, tanszéki mérnök

Tel.: 
18-65

MAIL:
horvaath@bme-tel.ttt.bme.hu


A mérés célja

Elsõdleges feladata hogy néhány példán keresztül bevezesse a hallgatót a lokális hálózatok vizsgálatának alapvetõ módszereibe. Egyrészt bemutatja a Tanszék hálózatát az OSI referenciamodell rétegeit követve, majd megismerrteti a hallgatót egy protokol teszter szolgáltatásaival és használatának módjával.


A mérés helye, eszközei

A mérés színhelye a Távközlési és Telematikai Tanszék Távközlési Mintalaboratóriuma (I. épület B212.). A mérés tárgya, és eszközei az ott található lokális számítógéphálózat elemei, kábelköteg mint mérendõ objektum, a SIEMENS K1102 típusú LAN protokolltesztere, valamint egy LeCroy 9450A oszcilloszkóp.

Dokumentációs célokra a labor "Tellabl" nevû számítógépe szolgál.

A hallgatók saját felhasználói azonosítóval jelentkeznek be a tanszék lokális számítógéphálózatára. Az oszcilloszkóp ernyõképeit a "Dokumentumok szerkesztése" c. mérésben megismert módon kell elektronikus formában tárolni. A protokol teszter grafikus ernyõképeit a segédlet mellékletében leírt módon kell rögzíteni, míg a monitorozás eredményeit DBase formátumben kell tárolni, és jegyzõkönyvben az Excel táblázatkezelõ segítségével táblázatos, vagy diagram formájában kiértékelni.

A mérés során keletkezett eredmények dokumentálása és kiértékelése MS-Word 2.0-ás formátumban kerül beszerkesztésre jelen mérési utasítás mellékleteként.

A kész jegyzõkönyveket a szokásos módon, a félév végén kell elektronikus levél formájában a tárgyfelelõsnek elküldeni.

	Hallgató(k) neve:
	
	Tankör:
	

	
	
	
	



Mérési feladatok, jegyzõkönyv

	A
	Kábelhibák felderítése
	


Kapcsolja be a mérõhelyen található oszcilloszkópot, a segédlet alapján építse fel a TDR mérési összeállítást a kábelhibákat tartalmazó mérendõ objektum köré.

A dokumentációs célokat szolgáló számítógéppel jelentkezzen be a lokális hálózatra.

Végezze el a TDR mérést, és jegyzõkönyvezze az alábbi tételeket:

	Tárolja az osszcilloszkóp ernyõképet és MSDraw segítségével jelölje meg a hibahelyeket.
	1

	Állapítsa meg a hibák típusát.
	1

	Számolja ki a hibák távolságát a mérõponttól.
	1


	B
	Vonali jelek vizsgálata
	


Csatlakoztassa az En4 jelû vékony-ethernet szegmenst az oszcilloszkópra.

	Állítsa be a triggerfeltételeket, és az idõalapot a preamble vizsgálatához. A felsõ sugár a frame start bitsorozat kinyújtott képét mutassa. Tárolja el az ernyõképet.
	1

	Ha hibákat észlel, elemezze a legsúlyosabbat.
	1

	Mutasson rá hogy a MAC réteg melyik funkcióját veszélyezteti az adott hiba elfajult esetben.
	1


	C
	A K1102 Protokollteszter
	


Csatlakoztassa az En2 jelû UTP kábel transceiverét a protokollteszter AUI portjára. Kapcsolja be a tesztert, és jelentkezzen be a lokális hálózatra.

	Állapítsa meg, és jegyzõkönyvezze hogy a mérés kezdetétõl számított egy perces intervallumban melyik állomás bonyolítja le a legnagyobb forgalmat a CiscoI jelû router felé (Node?->CiscoI irány). (main menu- measurment (SP) - statistics - connection matrix).
	1

	És a legnagyobb Internet (TCP/IP) forgalmat melyik generálja, és melyik fogadja a CiscoI irányban? (main menu - measurment (SP) - diagnostics - )

- Hardver szûrõk beállítása ( ->CiscoI, <-CiscoI, - presetting - hardware filter)

- Forgalom rögzítése ( - record frames, - evaluation - frame header)
	2

	Milyen arányban oszlanak el a különféle protokollok a teljes forgalomban?

(main menu - measurment (SP) - standard tests - protocol detection )
	1


	D
	Botrány az LLC rétegen, avagy ECONFIG
	


A protokollteszteren jelentkezzen ki a lokális hálózatról, és kapcsolja ki. Csatlakoztassa a mérõ interfész AUI portját az En4 jelû vékony-ethernet transceiverére. Indítsa újra a dokumentációs célokat szolgáló gépet ODI protokoll stack töltése mellett. (^C után: cd \odi - lsl - ne2000 - ipxodi - netx) A gép nem találja a szervert. Mi a hiba?

	Állapítsa meg hogy ad-e a munkaállomás. (Az ethernet cím “Rozi” néven szerepel a teszter Node adatbázisában) Jelezze a mérésvezetõnek ha a gép nem ad.

(hardver szûrõ beállítás - jegyzõkönyvezés, record frames) A mérésvezetõ kijavítja az elsõ hibát.
	1

	A számítógép már képes adni, de továbbra sem találja a szervert. Elemezze a küldõtt csomagokat, és állapítsa meg a hiba okát. A mérésvezetõ instrukcióit követve szüntesse meg a hibát, és jegyzõkönyvezze a tapasztalatokat.
	1


	E
	Ha nem ping, avagy viszontagságok az IP hálózati rétegén (szorgalmi)
	


Indítsa újra a dokumentációs célokat szolgáló gépet packet-driver protokoll stack töltése mellett (normál indítás). Kíséreljen meg file-transzfert az FTP programmal a Luna nevû gép irányába. A host nem lesz elérhetõ. Mi a hiba?

	Az elõzõ mérési ponthoz hasonló módon állapítsa meg hogy ad-e a munkaállomás. 
	1

	A számítógép már képes adni, de továbbra sem sikerül felmenni a Lunára.

Tanulmányozza a segédletben ismertetett IP útkeresési stratégiát.

Elemezze a küldõtt csomagokat, és állapítsa meg a hiba okát. A mérésvezetõ instrukcióit követve szüntesse meg a hibát, és jegyzõkönyvezze a tapasztalatokat.
	2


Pontozás:
Beugró 
- Egy hibás válasz      
-1 jegy

           
- Több hibás válasz

IV jeggyel pótmérés

0-6

elégtelen
(1)

7-8

elégséges
(2)

9-10

közepes
(3)

11-12

jó

(4)

13+

jeles

(5)

	Pontszám:
	Értékelés:
	Beugró
	Jegyzõkönyv

	
	
	
	
	
	


