# Jelentés a vizsgálat lefolyásáról

Az alábbi táblázat tartalmazza a vizsgálat lefolyásáról szóló jelentést.

Az első oszlop hivatkozik a PICS-ben szereplő követelménytábla (A.n.m) és/vagy a szabvány (B.n.m..) ide vonatkozó elemeire.

Ezután a bejegyzéshez tartozó rövid leírás következik (második oszlop). Az itt feltüntetett (amennyiben értelmezhető) MU mérési bizonytalanságok az eredő standard bizonytalanságoknak a  K = 2  kiterjesztési tényezővel szorzott értékei – ami normális eloszlást feltételezve közelítőleg 95%-os fedési valószínűségnek felel meg.

A Kiv. oszlop jelzi (I-igen/N-nem) hogy az adott vizsgálat kiválasztásra került-e a futtatásra avagy sem.

A Fut. oszlop jelzi hogy az adott mérés lefutott-e avagy sem (I-igen/N-nem).

A Min. oszlop tartalmazza minősítést az alábbi értelemben: M jelzi ha az eredmény megfelelt az előírásoknak, N ha nem felelt meg, illetve I ha az eredmény nem értékelhető (inkonkluzív).

A Megf. oszlop hivatkozik a 7.-ik pontban részletezett esetleges megfigyelésekre, észrevételekre.

| RT és/vagy ATS TC | Teszt csoport és/vagy Vizsgálati lépés | Kiv. | Fut. | Min. | Megf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.1.3 | A pozitív és negatív impulzusok közepén mért impulzusamplitúdók aránya, MU=3% | I | I | N |  |
| B2113F1 | F1 állapotban | I | I | N |  |
| B2113F2 | F2 állapotban | I | I | N |  |
| B2113F3 | F3 állapotban | I | I | N |  |
| B2113F4 | F4 állapotban | I | I | N |  |
| B2113F5 | F5 állapotban | I | I | N |  |
| B.2.1.4 | A pozitív és negatív jel-impulzusoknak a névleges impulzusamplitúdó felénél mért impulzusszélesség-Aránya, MU=0.16% | I | I | M |  |
| B2114F1 | F1 állapotban | I | I | M |  |
| B2114F2 | F2 állapotban | I | I | M |  |
| B2114F3 | F3 állapotban | I | I | M |  |
| B2114F4 | F4 állapotban | I | I | M |  |
| B2114F5 | F5 állapotban | I | I | M |  |
| A.4.2 | Földhöz viszonyított impedancia: |  |  |  |  |
| B22F3 | Az adó kimenetének földhöz képesti impedanciája MU=3.8% | I | I | M |  |
| B22F3A | 10 Hz ≤ f ≤ 500 kHz: VTEST ≤ 20 mVeff | I | I | M |  |
| B22F3B | 500 Hz ≤ f ≤ 1 MHz: a legnagyobb érték VTEST = 20 mVeff-től 6dB/oktávval emelkedik | I | I | M |  |
| A.4.3 | Órajel pontosság: |  |  |  |  |
| B2.3 | Szinkronizálatlan bitsebesség, MU=2.4 ppm | I | I | M |  |
| A.4.4 | Kimenő dzsitter, az időzítőjel a vizsgált PRA interfészből nyert: |  |  |  |  |
| B2.4-a | Kimeneti dzsitter, MU=0.13 UI 1.1 UI-nál MU=0.044 UI 0.11 UI-nál | I | I | M |  |
| B24a0 | “a” órajel forrás, névleges 2048.000 kHz | I | I | M |  |
| B24ap1 | “a” órajel forrás, +1 ppm | I | I | M |  |
| B24am1 | “a” órajel forrás, -1 ppm | I | I | M |  |
| A.4.5 | Kimenő dzsitter, az időzítőjel egy másik PRA interfészből nyert: |  |  |  |  |
| B2.4-b | Kimeneti dzsitter, MU=0.13 UI 1.1 UI-nál MU=0.044 UI 0.11 UI-nál | N | N | - |  |
| B24b0 | “b” órajel forrás, névleges 2048.000 kHz | N | N | - |  |
| B24bp1 | “b” órajel forrás, +1 ppm | N | N | - |  |
| B24bm1 | “b” órajel forrás, -1 ppm | N | N | - |  |