- Mérési feladatok

- Kötelezően elvégzendő mérési feladatok:

- Lényegkiemelés

  - Töltse be a Vdial programot! Válassza ki a Settings/Signal Processing settings... menüpontot, és kapcsolja ki az előkiemelést!

  - Válassza ki a Run/Analyze from file... menüpontot! Ezzel WAVE formátumú állományokat vizsgálhatunk meg. Válassza ki a chirp.wav állományt, amely egy 0 - 4 kHz-ig folyamatosan növekvő frekvenciájú szinusz jelet tartalmaz. Értelmezze a képernyőn látottakat! Ugyanezt végezze el a:

    - sine.wav (szinusz-jel),

    - square.wav (négyszögjel),

    - trumpet.wav (trombita-hang),

    - almos.wav (az „álmos” szó),

    - noise1.wav (fehér zaj) állományokon is!

(Meghallgatni úgy tudja a hangokat, hogy az Options/Playback menüpontot aktív állapotba állítja. Ekkor minden szó után a program lejátssza az adott hangrészletet. Amelyik hangállományt így nem lehet meghallgatni, azt pl. a Windows Sound Recorder programmal játssza le!)

A további részfeladatokat elegendő a chirp.wav és trumpet.wav állományokon elvégezni!

  - Válassza ki a Settings/Signal Processing settings... menüpontot! A dialógus ablakban nyomja meg a Browse... gombot, és válassza ki a noise1.wav állományt! Ezáltal az állomány neve bekerül a Background wave file mezőbe. Az Amplification factor-t állítsa 1-re, majd zárja be a dialógus ablakot! Mostantól a program minden, állományból vagy mikrofonból beolvasott jelhez hozzáadja az általunk beállított hangállomány tartalmát a megadott amplitúdóval. Ezzel a beállítással ismételje meg az 1.2 feladatot! Az Amplification factor-t állítsa 4-re, és megint ismételje meg az 1.2 feladatot.

Deaktiválja Options/Playback menüpontot, mert a következő lépések nem fogják a hang időfüggvényt módosítani, ezért meghallgatásos tesztet sincs értelme végezni!

  - A Signal Processing settings dialógusablakban a Background wave file mezőt törölje ki! A Hamming ablakot kapcsolja ki, és ismételje meg az 1.2 feladatot!

  - Ezután kapcsolja be a Hamming ablakot és az előkiemelést is, és ismételje meg az 1.2 feladatot! Mindkettő maradjon bekapcsolva a továbbiakban!

  - Az ablak méret (Frame size) 16 és 64 ms-os értékeivel ismételje meg az 1.2 feladatot! Állítsa vissza az ablakméretet 32 ms-ra!

  - A sávszűrők számát (Filter bank size) növelje 40-re és ismételje meg az 1.2 feladatot a chirp.wav-ra!

  - Állítsa vissza a sávszűrők számát 12-re, és most a kepsztrális együtthatók számát (Mel cepstrum size – a DCT eljárás után jellemzővektorként felhasznált dimenziók száma) növelje 24-re és ismételje meg az 1.2 feladatot a chirp.wav-ra! Állítsa vissza a kepsztrális együtthatók számát 12-re!

- A beszédhangok jellemzői és a beszéd dallama

  - Ellenőrizze, hogy a mikrofon illetve a Windows Recording Control beállításai megfelelők-e.

  - A Run/Analyze from mic menüparanccsal indítsa el a programot! A mikrofonba beszélve a képernyőn megjelenik a hullámforma, a jel energiája és a jel spektruma. Hasonlítsa össze a következő beszédhangok spektrumát: {s, sz, z, zs}! A hangokat magánhangzó nélkül, hosszan kitartva mondja be. Mi a különbség és a hasonlóság közöttük? Hogyan osztályozná őket? Végezzen összehasonlítást a következő halmazokon belül is: {a, á, e, é, í, ó, ő, ú, ű},
{í, j}!

  - Mondjon be egy magánhangzót különböző hangmagassággal! Hogyan jelenik meg a hangmagasság és a beszéd dallama a spektrumon?

  - Mit gondol, beszédfelismerésnél mire lehet a dallaminformációt felhasználni?

- Beszéd vég- és kezdőpont detektálás

  - A képernyőn a hullámforma alatt egy vörös csík jelzi a bejövő jel azon részeit, amelyeket az energiája alapján szó-bemondásnak ítél. Kísérletezze ki, hogy milyen feltételek mellett működik a beszéddetekciós algoritmus rendeltetésszerűen és mikor nem! Javasolt tevékenységek: rövid zörej keltése, mikrofonba szuszogás, állandó háttérzaj (és természetesen szavak bemondása).

  - Jegyezze fel a Settings/Find word settings beállításait. Állítsa a Settings/Find word settings menüpontból elérhető dialógus-ablakban a szavak közötti szünet min. értékét (a Min silence between words mező) 1000 ms-ra! Ismételje meg a 3.1. feladatot az új beállítással! Most 0ms-ra beállítva a Min silence between words paramétert végezze el ismét a 3.1. feladatot! Próbálja ki azt is, hogy a ‘kettő’ szó bemondására hogyan reagál a gép!

  - Állítsa vissza a Min silence between words mezőt 100ms-ra! A beszédküszöböt (Energy threshold) állítgatva végezze el a 3.1. feladatot! Milyen beállítást talált a legjobbnak?

- Felismerés

  - Tanítson be néhány tetszőlegesen választott szót a Run/Train from mic menüponttal! Ha a betanítást befejezte (szavanként elég egy betanítás), akkor állítsa meg a programot (az Esc billentyűvel)! Most válassza a Run/Recognize from mic menüpontot, és tesztelje a felismerőt, hogy jól ismer-e fel! Próbálja ki, hogy a mérőtársa hangját felismeri-e! A felismerést is az Esc-pel lehet megállítani. Számszerűsítse a felismerési eredményeket (adott számú próbálkozás, és adott szótárméret mellett mennyi a helyes felismerések száma egyik és másik beszélő esetén). A betanításokat a Templates/Clear all menüponttal lehet törölni.

Állítsa vissza Settings/Find word settings eredeti beállításait. Ha ez nem lehetséges, indítsa újra a programot! (Az utóbbi ajánlott!)

  - Nézze meg a Exprment\Sample1.cmd szöveges formátumú parancsállományt egy szövegszerkesztő programmal (pl. a notepad.exe-vel)! A parancsállományban szereplő hangállományokat hallgassa meg! Futtassa a Run/Run command file... menüparanccsal, és vizsgálja meg a futás eredményét, amely a Sample1.log állományban illetve a program bal alsó szöveges ablakában található! Adjon magyarázatot a kapott eredményre! (Ha nem fut le végig a teszt, vagy nagyon lassan fut, indítsa újra a programot!)

  - A Signal Processing Settings dialógus ablakban, a Frame step mezőben lehet állítani a jelfeldolgozás során az egymás utáni keretek követési távolságát. (Ha ez kisebb, mint a keret hossza (Frame Size), akkor a keretek átlapolódnak.) A Sample1.cmd parancsállomány egymás utáni többszöri (min 2!) futtatásával módszeresen vizsgálja meg, hogy mely keretméret és keret-lépéstávolságok milyen felismerési biztonságot (hibát) eredményeznek!

- Fakultatív mérési feladat:

  - Készítsen biztonsági mentés a Exprment\Sample1.cmd parancsállományról, majd módosítsa úgy, hogy „Filter bank size” és „Mel cepstrum size” paraméterek más kombinációival is előálljanak felismerési eredmények! Kísérletezzen ki az alapbeállításnál a felismerési teszteken jobban teljesítő kombinációt a két paraméterre! Milyen úton indulna el?