TTMER26 Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata

A mérést végzik:

...............................

...............................

A mérés elvégzésének dátuma:

Mérési feladatok:

A mérőcsoportonkénti egy mérési jegyzőkönyv készítéséhez töltse be a mérési jegyzőkönyv sablont az MS Word-be és ott rögzítse válaszait és mérési eredményeit! A válaszadásnál tartózkodjon a "copy-paste" parancsok használatától. A feladatok elvégzése után a jegyzőkönyvet mutassa meg a mérésvezetőnek, aki azt értékeli.

Az értékelés után másolja be a jegyzőkönyvet az alpha/pub:\meresek\be30xs\ttmer26 (x - az évszám utolsó számjegye, s - a tavaszi félév (spring)) alkönyvtárba. Filenév: login_név.doc

### Kötelezően elvégzendő mérési feladatok:

A dőlt betükkel szedett részek a mérésvezető ajánlásai

- Tanulmányozza az oktatási segédletben a DEFINITY központ és a BCM50 központ ismertetőt, és ismerkedjen a központokkal a laborban! A mérésvezető magyarázatát jegyzetelje! Az ismertető alapján válaszolja meg a következő kérdéseket mindkét központra:

  - Hányféle periféria kártya/áramkör van a központban?

  - Hány PCM csatorna áll rendelkezésre a perifériaegység és a kapcsolómező között?

  - Hány paramétert tartalmaz egy port azonosító?

  - Mi a hasonlóság/különbség a digitális készülék interfész és az ISDN interfész között?

  - Mi a hasonlóság/különbség egy digitális készülék és egy VoIP telefon között?

Másolja ki - a mérőhelyén levő IP telefon adatrekordját a BCM50 központ adatbázisából! Tanulmányozza a rekordot és annak alapján válaszolja meg a következő kérdéseket:

  - Mi a következő készülék hívószáma feltételes átirányításkor?

  - Milyen szolgáltatásokat rendeltek a funkciógombokhoz?

A készülék rekordban szereplő azonosítók értelmezéséhez használja fel a segédletben levő szöveges adatbázist.

- Ellenőrizze a funkciógombokhoz rendelt szolgáltatások működőképességét! Ennek alapján készítse el a szolgáltatások felhasználói leírását, azaz röviden írja le, hogyan kell használni ezeket a szolgáltatásokat!

- Oszcilloszkóp segítségével vizsgálja meg egy analóg készülék vonali interfészén megjelenő jeleket (tárcsahang, DTMF jelzés, csengetési visszhang, beszédjel). Rögzítse a jelalakokat!

Ezt a mérési feladatot a két szomszédos mérőcsoport együtt végezze!

- Oszcilloszkóp segítségével vizsgálja meg a BCM50 központba bekötött digitális készülék vonali interfészén megjelenő jelet 50 us/div és 2 us/div vízszintes eltérítés mellett! Rögzítse a jelalakokat! A mérési eredmény alapján adjon választ a következő kérdésekre:

  - Milyen módon történik a jelátvitel?

  - Mennyi a bitsebesség és a jelzési sebesség az interfészen?

  - Milyen vonali kódolást alkalmaznak?

  - Mi jelöli ki a keret kezdetét?

A regisztrátumok készítését a két szomszédos mérőcsoport együtt végezze! Az értékelést a két szomszédos mérőcsoport külön végezze!

- A segédletben korábban rögzített jelalakok alapján tanulmányozza a VoIP telefon vonali interfészén megjelenő jelet. Ennek alapján adjon választ a következő kérdésekre:

  - Milyen módon történik a jelátvitel?

  - Mennyi a bitsebesség és a jelzési sebesség az interfészen?

  - Milyen vonali kódolást alkalmaznak?

  - Mi jelöli ki a keret kezdetét?

- Másolja ki - a mérőhelyén levő VoIP telefon regisztráciös paramétereit tartalmazó adatblokkokat a központ adatbázisából, és annak alapján válaszolja meg a következő kérdéseket:

  - Mi a telefon portcíme?

  - Mi a telefon hívószáma?

  - Mi a telefon MAC címe?

  - Mi a telefon IP címe? Milyen osztályba tartozik ez a cím?

  - Milyen eljárással kap a telefon IP címet?

### Fakultatív mérési feladat a jeles osztályzathoz:

- Kezdeményezzen egy hívást egy IP telefonról, és protokollteszterrel rögzítse a kommunikáció során küldött IP csomagokat. A regisztrátum alapján válaszolja meg a következő kérdéseket:

  - Hány byteosak a beszédcsomagok?

  - Mekkora egy beszédcsomagban továbbított beszéd időtartama?

  - Mennyi idő szükséges egy beszédcsomag továbbításához?

A regisztrátumok készítését a fakultatív feladatot végző mérőcsoportok együtt végezzék! Az értékelést azonban a mérőcsoportok külön végezzék!

### Szorgalmi feladatok:

- Ellenőrizze a BCM50 központ hálózati kommunikációját! E célból hívjon fel egy a mintahálózat más közpntjába bekötött készüléket! Rögzítse a kapcsolatfelvétel és a bontás jelzésüzeneteit a BCM50 Monitor programja segítségével!

- Oszcilloszkóp segítségével vizsgálja meg a Definity központba bekötött digitális készülék vonali interfészén megjelenő jelet 50 us/div és 2 us/div vízszintes eltérítés mellett! Rögzítse a jelalakokat! A mérési eredmény alapján adjon választ a következő kérdésekre:

  - Milyen módon történik a jelátvitel?

  - Mennyi a bitsebesség és a jelzési sebesség az interfészen?

  - Milyen vonali kódolást alkalmaznak?

  - Mi jelöli ki a keret kezdetét?